ESITO SOPRALLUOGHI DISSESTI AL 3 NOVEMBRE 2010

Comune di Marostica

Località: via Sedea

Dissesto a valle di un’abitazione con cedimento del terrapieno a sostegno del piazzale antistante l’edificio. Necessità di regimazione delle acque meteoriche per escludere l’interessamento dei fabbricati a valle.

Località: via Valeri

Dissesti diffusi lungo l’omonima strada comunale unico accesso praticabile nella stagione invernale. Crollo lungo un tratto di circa 15 m che ha reso necessaria l’ordinanza di chiusura della strada.

Località: Roveredo Basso

Dissesto franoso sviluppatosi a monte di abitazione con un fronte di circa 10 m. Edificio non evacuato.

Località: Miglioretti

Riattivazione di dissesto franoso limitrofo ad un’abitazione. Avanzamento del fronte di circa 0,5 m rispetto agli ultimi rilievi. Contrada minacciata dalla frana.

Comune di Pianezze

Località: via Sandri

Riattivazione ed estensione del dissesto franoso verificatosi nel 2008. Interruzione della strada comunale in più tratti.

Località: via Libertà

Nuovo dissesto che ha provocato il crollo di un annesso rustico e lo sgombero di un’abitazione. Interessamento di una vasta porzione di versante Possibile pericolo per edificio posto più a valle e per ostruzione corso d’acqua, con ripercussioni su centro abitato ed insediamenti produttivi.

Comune di: Lusiana

Località: Coghi (I)

Riattivazione ed estensione del dissesto manifestatosi nel 2008. Pericolo per abitazioni poste a valle della frana. Il movimento è ripreso nonostante la realizzazione da parte della Comunità Montana di opere per la regimazione delle acque meteoriche provenienti da monte. Presenza abbondante di acque sotterranee.

Località: Coghi (II)

Nuovo movimento franoso che ha interrotto la strada comunale, unico collegamento alla contrada di Ca’Vecchia e Casetta. Circolazione ripristinata dopo l’intervento dei mezzi del Comune.

Località: Ca’ Vecchia

Nuovi dissesti lungo la strada comunale, unica via di accesso alla contrada di Ca’ Vecchia ed alle abitazioni di località Casetta. Circolazione ripristinata dopo l’intervento dei mezzi del Comune.

Località: Laverda I

Nuovo dissesto immediatamente a monte di un edificio adibito a stalla su un fronte di circa 50 m.

Località: Laverda II

Nuovo dissesto su versante con possibile occlusione di corso d’acqua su un fronte di circa 30 m.

Località: Ronco

Due distinti movimenti franosi interessano la strada comunale, unica via di accesso a edifici abitati. Il primo è rappresentato da un movimento rapido che coinvolge la scarpata a valle della strada. È possibile l’evoluzione rapida del fenomeno. L’accessibilità per lavori di sistemazione è difficoltosa. Il secondo riguarda una frana che si sviluppa su un fronte di circa 25 m su un pendio molto ripido.

Località: X (casa 100 finestre)

Riattivazione di un movimento franoso classificabile come colata.

Comune di Carrè

Località: via Rua

Riattivazione ed estensione di un movimento franoso molto vasto che prima interessava la strada comunale di collegamento fra più centri abitati. Ora il dissesto coinvolge anche il versante a monte prima stabile.

Segnalazioni dal Comune di Fara e di Molvena. In corso sopralluoghi a Torrebelvicino, Recoaro, Valli del Pasubio , Crespadoro.